第二章、物理层

- 物理层 -> 数据链路层 -> 网络层 -> 运输层 -> 应用层

- 物理层的基本概念

- 解决了什么问题：如何在传输媒体上传输比特流

- 主要任务：确定与传输媒体的接口的一些特性，机械特性，电气特性，功能特性，过程特性

- 数据通信的基础知识

- 2.1数据通信模型：

- 2.2 相关术语：

- 数据：运送消息的实体

- 信号：数据的电气或电磁的表现

- 模拟信号：代表消息的参数的取值是连续的。

- 指用连续变化的物理量表示的信息，其信号的幅度，频率，相位随着时间作连续变化。

- 数字信号：代表消息的参数的取值是离散的

- 码元：

- 在数字通信中常常用时间间隔相同的符号来表示一个二进制数字，这样的时间间隔内的信号称为码元

- 2.3 有关信道的几个基础概念

- 信道：向一个方向传送消息的媒体

- 单向通信(单工)：

- 只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。

- 双向交替通信(半双工)

- 通信的双方都可以发送消息，但不能双方同时发送/接收

- 双向同时通信(全双工)

- 通信的双方可以同时发送和接收消息

- 2.4 基带信号和带通信号

- 基带信号：

- 信源发出的没有经过调制的原始电信号。其特点是频率较低，信号频谱从零频附近开始，具有低通形式。

- 带通信号：

- 吧基带信号经过载波调制后的信号，吧信号的频率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输。

- 2.5 几种基本的调制方法

- 调幅(幅度变化)

- 调频(频度变化)

- 调相(正弦/余弦波形)

- 2.6 常用编码

- 单极性不归零码

- 只使用一个电压值，用高电平表示1，没有电压表示0

- 双极性不归零码

- 用正电平和负电平表示二进制数据的1和0，正负幅值相等。

- 双极性归零码

- 正负零三个电平，信号本身携带同步信息

- 曼彻斯特编码

- Bit中间信号由低到高跳变为0，由高到低跳变为1

- 差分曼彻斯特编码 抗干扰性强于 曼彻斯特编码

- 比较：

- 2.7 信道的极限容量

- 奈氏准则：

- 在假定的理想条件下，为了避免码间串扰，码元的传输速率的上限值。

- 在任何信道中，码元传输的速率是有上限的，否则就会出现码间串扰的问题，使接收端对码元的判决成为不可能。

- 信噪比：

- 香农公式：

- 应用范围：

- 物理层下面的传输媒体：

- 导向传输媒体：导向传输媒体中，电磁波沿着固体媒体传播。

- 双绞线：屏蔽双绞线STP；无屏蔽双绞线UTP

- 同轴电缆

- 光缆

- 多模光纤与单模光纤

- 非导向传输媒体：

- 物理层设备：集线器

- 在网络中只起到信号放大和重发作用，目的是扩大网络的传输范围，而不具备信号的定向传送能力。

- 信道复用技术

  - 频分复用 FDM

  - 时分复用 TDM

  - 码分复用 CDM

- 数字传输技术

- 宽带接入技术

xDSL 利用频分复用